OBJET

Justification et conclusion de l’étude de mise en conformité avec la réglementation sur les usines de compostage (Arrêté du 22/04/08)

ARTICLE 3

PREMIER POINT :

« Une installation de compostage ou de stabilisation biologique comprend au minimum :

- une aire* (ou équipement dédié) de réception/tri/contrôle des matières entrantes ;

- une aire* (ou équipement dédié) de stockage des matières entrantes, adaptée à la nature de celles-ci ;

- une aire* (ou équipement dédié) de préparation, le cas échéant ;

- une aire* (ou équipement dédié) de fermentation aérobie ;

- une aire* (ou équipement dédié) de maturation ;

- une aire (ou équipement dédié) d'affinage/criblage/formulation, le cas échéant ;

- une aire de stockage des composts et déchets stabilisés avant expédition, le cas échéant.

A l'exception de celles qui sont abritées dans un bâtiment fermé, ces différentes aires sont situées à 8 mètres au moins des limites de propriété du site. »

Le projet actuel ne comporte pas une aire dédiée à la maturation. Il est donc nécessaire de modifier le projet afin de respecter ce point.

La solution proposée est de construire un bâtiment de maturation qui permettra de respecter ce point et qui respectera bien évidemment l’article 13 et l’annexe 1.

La maturation serait réalisée par une rotopelle avec aération forcée. Afin d’assurer la qualité du compost final, le temps de séjour dan le bâtiment sera de 4 semaines avec 3 retournements.

Afin de limiter les transports de matériel entre la maturation et l’affinage il est prévu de déplacer l’aire d’affinage, ainsi que l’aire de stockage, dans le nouveau bâtiment dédié à la maturation.

ARTICLE 5

Paragraphe concerné :

« Une surface au moins équivalente à celle de l'andain de fermentation ou de maturation le plus important est maintenue libre en permanence dans l'enceinte de l'installation pour faciliter l'extinction en cas d'incendie. »

Afin de respecter cet article une aire de surface équivalente à l’andain le plus important sera prévue au niveau du nouveau bâtiment de maturation/affinage/stockage.

ARTICLE 13

Paragraphes concernés :

« Le procédé de compostage ou de stabilisation biologique débute par une phase de fermentation aérobie de la matière, avec aération de la matière obtenue par retournements et/ou par aération forcée. La phase aérobie est conduite selon les dispositions indiquées à l’annexe 1 du présent arrêté. »

« L'exploitant fixe les conditions et les moyens de contrôle permettant d'éviter l'apparition de conditions anaérobies au niveau du stockage des matières entrantes ou lors des phases de fermentation ou de maturation. »

Le nouveau bâtiment de maturation prévu, permettra sans problème de respecter les dispositions de cet article, ainsi que celles de l’annexe 1.

Nous bénéficierons d’une durée de compostage de 4 semaines avec 3 retournements.

Afin de respecter les dispositions de l’annexe 1 il est impératif de construire 1 tunnel supplémentaire, ainsi le matériel passera par une étape où la température sera maintenue à 55ºC durant au moins 72 heures.

ARTICLE 15

Paragraphe concerné :

« Lorsqu'elles sont pertinentes, en fonction du procédé´mis en œuvre, les informations suivantes sont en particulier reportées sur ce document:

- nature et origine des produits ou déchets constituant le lot

-mesures de températures et d'humidité relevées au cours du process

-dates de retournements ou périodes d'aération et d'arrosages éventuels des andains. »

Afin de respecter les dispositions de cet article il est nécessaire d’installer des sondes de température au niveau des tunnels.

En ce qui concerne la maturation (nouveau bâtiment): la température de l’air aspiré au niveau des andains sera mesurée.