| CONSULTANT: | CLIENT: |
| --- | --- |
| PROJECT: CENTRE DE TRAITEMENT MULTIFILIÈRE DE DÉCHETS MÉNAGERS AVEC VALORISATION ÉNERGÉTIQUE Á MARSEILLE |  |
| TITRE: PONT D’ACCES SUR LA VOIE FERRÉE RAIDEUR DU SOL CALCULÉ AVEC BROMS ET FASC 62 |  |
| DOCUMENT TYPE: NOTA | REFERENCE: ME-31609-090130-001 |
| ETABLI: Montserrat Estaca Gómez | DATE: 30 JANVIER 2009 |
| VERIFIE: Adolfo Pérez de Albéniz | REV: 01.00 |

REGISTRE D’ÉDITIONS DE DOCUMENTS

| RÉVISION | DATE | OBJET DE L'ÉDITION | PREP. PAR | VÉRIFIÉ PAR | APPROUVÉ PAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.00 | 30.01.2009 | RAIDEUR DU SOL CALCULÉ AVEC BROMS ET FASC 62 | M.E | A.P.A | A.P.A |

SOMMAIRE

1. -	RAIDEUR DU SOL CALCULÉ AVEC BROMS ET FASC 62	4

# RAIDEUR DU SOL CALCULÉ AVEC BROMS ET FASC 62

On inclue, á la suite, les modules de ballaste latéraux (KxB) calculés avec la formule de BROMS et correspondant aux valeurs figurant sur le document G2 PONT D´ACCÈS SUR LA VOIE FERRÉE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE REF-315546-080716-003 ainsi que les valeurs de KxB calculées en suivant le fascicule 62 TITRE V pour les pieux de 1 m de diamètre.

En comparant les valeurs obtenues avec le fascicule 62, on constate que celles-ci sont légèrement plus grandes que celles calculées avec la formule de BROMS. En conséquence, étant de la coté de la sécurité, les calculs des pieux du pont ont été réalisés avec les valeurs de KxB obtenues avec la formule de BROMS. Cependant la différence entre les 2 résultats est si petit que l´utilisation d´une des formules au profit de l´autre n´a pas d´influence sur le dimensionnement des pieux.

Comme on l´indique dans la page 28 du document G2 PONT D´ACCÈS SUR LA VOIE FERRÉE ETUDE GEOTECHNIQUE REF-315546-080716-003, on n´a considéré, lors du calcul des pieux, aucune résistance dans le fût pour les charges de compression dans les 15 premiers mètres de profondeurs comme l´indique le rapport d´ANTEA sur l´épaisseur liquéfiable.

Les coefficients KxB utilisés pour les calculs sismiques sont ceux qui figurent sur le document G2 :

Profondeur (m)                   KxB (MPa)

0-2                                    0

2-8                                    0

8-19                                  26.3

19-24                                130.3

COEFFICIENTS DE RÉACTION LATERALE (KB) CALCULÉS

|  |  |  |  | Module d’elasticité corrigés ( E ) (*) |  |  |  |  | Coefficients de réaction laterale ( KB ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profondeur | Couche | z | Eu | Eimp (MPa) | Edif (MPa) | Ec (MPa) | Esis (MPa) |  | KxBimp (MPa) |  | KBdif (MPa) | KBc(MPa) |  | KBsis (MPa) | KBsis (MPa) |
| (m) |  | m | (MPa) | (charges | (charges | (charges | (charges |  | (charges |  | (charges | (charges |  | (charges | (charges sismiques |
|  |  |  |  | d'impact) | differées) | cycliques) | sismiques) |  | d'impact) |  | differées) | cycliques |  | sismiques | avec liquéfaction) |
| 0 - 2 | Sables 1 | 2,00 | 30 | 7,5 | 6,75 | 1,88 | 22,5 |  | 12,5 |  | 11,3 | 3,1 |  | 37,6 | 0 |
| 2 - 8 | Sables 2 | 6,00 | 42 | 10,5 | 9,45 | 2,63 | 31,5 |  | 17,5 |  | 15,8 | 4,4 |  | 52,6 | 0 |
| 8 - 19 | Sables 3 | 11,00 | 21 | 5,25 | 4,73 | 1,31 | 15,8 |  | 8,8 |  | 7,9 | 2,2 |  | 26,3 | 26,3 |
| 19 - 24 | Cailloutis | 5,00 | 104 | 26,0 | 23,4 | 13,00 | 78,0 |  | 43,4 |  | 39,1 | 21,7 |  | 130,3 | 130,3 |
| (*) | On a envisagé l’effet group pour une separation de s = 3Ø (Ø = Diamètre du pieu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KBimp.. | Coeficient de reaction latérale pour charges d'impact de courte durée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KBdif.... | Coeficient de reaction latérale pour charges differées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KBsis... | Coeficient de reaction latérale pour charges cycliques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KBc | Coeficient de reaction latérale pour charges sismiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CALCULS REALISES A PARTIR DU FASCICULE Nº62 – TITRE V

(DIAMETRE DU PIEU = 1m)