| CONSULTANT: | CLIENT: |
| --- | --- |
| PROJECT: CENTRE DE TRAITEMENT MULTIFILIÈRE DE DÉCHETS MÉNAGERS AVEC VALORISATION ÉNERGÉTIQUE Á MARSEILLE |  |
| TITRE: PONT D’ACCES SUR LA VOIE FERRÉE SUBSTITUTION DES APPAREILS D´APPUI |  |
| DOCUMENT TYPE: NOTA | REFERENCE: FNM-31609-090130-001 |
| ETABLI: Fernando Niño Mendizabal | DATE: 30 JANVIER 2009 |
| VERIFIE: Pablo Alcocer Olmos | REV: 01.00 |

REGISTRE D’ÉDITIONS DE DOCUMENTS

| RÉVISION | DATE | OBJET DE L'ÉDITION | PREP. PAR | VÉRIFIÉ PAR | APPROUVÉ PAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.00 | 30.01.2009 | Substitution des appareils d´appui | F.N.M | P.A.O | P.A.O |

SOMMAIRE

1. -	SUBSTITUTION DES APPAREILS D´APPUI	4

# SUBSTITUTION DES APPAREILS D´APPUI

Nous avons prévu de substituer les appareils d´appui á l´aide de deux (2) vérins plats, positionnés dans chaque culée et de deux (2) dans la pile. Tous ces éléments sont explicités dans les plans :

ING PON PG 0 209 C (CULEE -1 FORMES)

ING PON PG 0 210 C (CULEE -2 FORMES)

ING PON PG 0 212 B (PILE FORMES)

Les armatures se trouvant dans les zones d´appui des culées et piles ont été prolongées dans les zones où seront positionnées les vérins ainsi que les renforts locaux dans la partie inférieure du tablier dans la zone d´appui. Tous ces éléments sont explicités dans les plans :

ING PON PG 0 211 B (CULEE 1 et 2 ARMATURES)

ING PON PG 0 213 A (PILE ARMATURES)

ING PON PG 0 219 B (TABLIER ARMATURE)

La vérification des armatures sollicitées lors de la phase de levage se trouvera dans la note de calcul INT PON NC 0 006 F AVS CALCUL DU TABLIER dans les pages suivantes :

Page 46 entretoises des culées remplacement d´appui

Page 49 entretoise de la pile remplacement d´appui

La phase de substitution des appareils d´appui ne dimensionne pas les armatures générales du tablier car lors de cette procédure, seules les charges permanentes agissent et les déplacements nécessaires pour changer ces appareils sont millimétriques.