DIALOGUE COMPETITIF POUR LA REALISATION D’UN CENTRE DE TRI/METHANISATION DES ORDURES RESIDUELLES, D’UN CENTRE DE TRI DES CS, D’UNC ENTRE DE TRI DES OE ET D’UN PORT FLUVIAL A ROMAINVILLE-BOBIGNY

| SYCTOM | Réponses à la 2ème série de questions des groupements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIRECTION TECHNIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57, Boulevard de Sébastopol | PARIS LE 3 décembre 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75001 PARIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tél. 01.40.13.17.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Télécopie : 01.45.08.54.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Réponses aux questions du 15 novembre 2007

| N° | Document | § | Pages | Questions | Réponses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Règlement de consultation (question n°1) | 1.2.2 | 3/24 | Au paragraphe 1.2.2. Exploitation (page 3/24) du Règlement de Consultation il est précisé qu’en phase 1, « le tri des encombrants s’effectuera sur un autre site proposé par le Titulaire ». Par ailleurs, l’annexe 1.1 au volet I du CCTP indique que la prestation de tri des encombrants pré-triés est à la charge du SYCTOM. Pourriez-vous préciser à qui incombe cette prestation ? | Conformément à l’annexe n°1-1 du volet I du CCTP, il est précisé qu’en phase n°1, le tri des objets encombrants s’effectuera sur un autre site désigné par le SYCTOM. Il est ainsi précisé que la prestation de tri des objets encombrants pendant la phase 1 (jusqu’au 31/12/08) est à la charge du SYCTOM. Elle s’effectuera sur un centre de tri d’OE désigné par celui-ci. La prestation demandée au Titulaire consiste uniquement à la réception, au pré-tri sommaire et au transport jusqu’au centre de tri désigné par le SYCTOM. |
| 4.2 | Règlement de consultation (question n°2) |  | 7/24 | Le chapitre 3 du Règlement de Consultation (page 7/24) définit la caractéristique de la consultation en ces termes « La présente consultation achève la procédure de dialogue compétitif régie pour la passation par la disposition du code des marchés publics 2004-15 du 7 janvier 2004 et pas les dispositions du code 2006975 du 1er août 2006 pour l’exécution ». Pouvez-vous nous confirmer qu’il faut lire « La présente consultation achève la procédure de dialogue compétitif régie pour la passation par la disposition du code des marchés publics 2004-15 du 7 janvier 2004 et par les dispositions du code 2006975 du 1er août 2006 pour l’exécution » ? | Le SYCTOM confirme qu’il faut lire le chapitre 3 du Règlement de Consultation en ces termes : « La présente consultation achève la procédure de dialogue compétitif régie pour la passation par la disposition du code des marchés publics 2004-15 du 7 janvier 2004 et par les dispositions du code 2006975 du 1er août 2006 pour l’exécution. » |
| 4.3 | Règlement de consultation (question n°3) |  | 7/24 | Le chapitre 4 du Règlement de Consultation (page 7/24) précise la liste des tableaux joints en annexe. Les programmes et tableaux de gestion technique et maintenance du patrimoine ne figurent pas dans le dossier « Annexes RC » du CDROM remis. Pourriez-vous nous confirmer qu’il s’agit des mêmes fichiers que les annexes 5-1 à 5-4a et 5-4b au Volet V du CCTP ? Sinon, pourriez-vous nous les remettre sur CDROM ? | Comme indiqué dans le chapitre 4 du Règlement de la Consultation (pages 17 à 19 sur 24), les programmes et tableaux de gestion technique et maintenance du patrimoine à compléter et à joindre au mémoire technique sont effectivement les modèles figurant en annexes 5-1, 5-2, 5-3, 5-4(5-4a et 5-4b) (fichiers identiques). |
| 4.4 | Règlement de consultation (question n°4) |  | 20/24 | Le chapitre 5 du Règlement de Consultation (page 20/24) définit le contenu de la proposition à remettre le 2 janvier 2008. Il demande notamment d’inclure le Cahier des Clauses Techniques Particulières dûment signé dont l’annexe « liste des plans » signée du candidat qui atteste l’avoir reçu et complété. Devons-nous également vous remettre signées les listes des annexes des volets I à IV ou bien faut-il inclure l’intégralité des 54 annexes fournies dans le dossier de consultation ? | Le SYCTOM précise qu’il n’est pas nécessaire de remettre la totalité des 54 annexes fournies dans le dossier de consultation, les candidats peuvent simplement remettre une liste exhaustive des annexes, dûment signée. Le SYCTOM vous rappelle néanmoins que les 54 annexes fournies lors de la remise du DCE final sont considérées comme documents de référence en cas de contestation. |
| 4.5 | Règlement de consultation (question n°5) | 5.2.1.1 |  | Au paragraphe 5.2.1.1 du Règlement de Consultation il est demandé que les dossiers d’offre du candidat soient remis en 4 exemplaires. Pouvez-vous nous confirmer que le candidat est autorisé à remettre 1 original de son offre et des copies de bonne qualité ? Compte tenu du volume de l’offre, de sa transmission en 6 exemplaires sur support informatique et de la nécessité de remettre un dossier complet en cas de variante, pourriez-vous limiter le nombre de dossiers sur support papier à 1 original et une copie ? | Le SYCTOM confirme que le candidat doit remettre un original de leur offre ainsi que trois copies, le tout sur support « papier » et un exemplaire de la maquette. Le SYCTOM confirme que le candidat doit produire un original et trois copies pour chaque offre variante. Par ailleurs, il est confirmé comme indiqué au § 5.2.2. du RC que le candidat transmettra dans la mesure du possible son offre sur CD-ROM en 6 exemplaires. |
| 4.7 | CCAP (question n°1) | 1.3.3 | 8/93 | A l’article 1.3.3 du CCAP (page 8/93) relatif à l’activation des tranches conditionnelles liées à la valorisation énergétique, il est indiqué que « Le titulaire sera informé de l’activation ou non de l’une (ou plusieurs) des tranches conditionnelles 1, 2, 3 et 4 par ordre de service du SYCTOM, dans un délai de trois mois avant le début de la phase n°2 ». Les tranches conditionnelles sont-elles effectivement cumulatives ? Si oui, quelles sont les configurations / combinaisons retenues par le SYCTOM à étudier dans l’offre de base ? | Les tranches conditionnelles ne sont pas obligatoirement cumulatives et seront activées comme indiqué à l’article 1.3.3 du CCAP (page 8/93) par ordre de service du SYCTOM, dans un délai de trois mois avant le début de la phase n°2. Le candidat doit proposer les solutions techniques et dimensionner les équipements liés à la valorisation énergétique dans les conditions définies par le CCTP (Volet II, chapitre 6, article 6.2.7). |
| 4.8 | CCAP (question n°2) | A l’article 5.2.1.4 du CCAP (page 54/93) « Pénalités liées à la performance de l’unité de tri des collectes sélectives multimatériaux », un taux de captation bas est défini : Seuils de déclenchement des pénalités : Matériaux; Sb i : Tx de captation bas défini dans l’AE (1); Pénalité P- (€ HT / tonne). Ancien centre; Nouveau centre. JRM; … ≥ 85 %; … ≥ 94 %; - 10. EMR; … ≥ 90 %; … ≥ 94 %; - 5. ELA; … ≥ 85 %; … ≥ 90 %; - 5. GM; … ≥ 90 %; … ≥ 92 %; - 5. Acier; … ≥ 90 %; … ≥ 95 %; -10. Aluminium; … ≥ 85 %; … ≥ 90 %; - 15. Plastiques; … ≥ 90 %; … ≥ 92 %; - 10. PEM; … ≥ 85 %; … ≥ 85 %; - 5. Les taux de captation sont différents dans le tableau du Cadre des garanties souscrites – Partie II 2.2 (page 7/21) pour la phase 1 et 2 : Tableau 4. Garanties Minimales Souscrites. Taux de captation; Valeurs limites; Valeurs garanties. Unité de tri des Collectes sélectives multimatériaux. Taux de captation des JRM; ≥ 90%; ………………..%. Taux de captation des EMR; ≥ 90%; ……………….%. Taux de captation des ELA; ≥ 85%; …………………..%. Taux de captation des GM; ≥ 90%; ……….%. Taux de captation Acier; ≥ 90%; …………………..%. Taux de captation Aluminium; ≥ 85%; ………………..%. Taux de captation des plastiques; ≥ 90%; …………………..%. Taux de captation des cartons; ≥ 90%; …………………..%. Pourriez-vous nous préciser les taux de captation minimaux pour la phase 1 et 2 ? Pourriez-vous nous indiquer les conditions d’intéressement pour les phases 1-2 et 3 ? | Il est précisé que les taux de captation minimaux demandés pour les phases 1 et 2 sont ceux figurant à l’article 5.2.1.4. du CCAP. Le Cadre des Garanties Souscrites doit être rectifié en conséquence. Il est en outre précisé que le CCAP ne prévoit pas de conditions d’intéressement, la rémunération à la tonne sortante différenciée par type de produit permettant déjà d’augmenter la rémunération du Titulaire en cas d’amélioration des quantités produites. En outre, il est rappelé que les produits triés doivent répondre aux prescriptions techniques ou aux cahiers des charges des filières de reprise, seuls les tonnages acceptés par ces filières étant pris en compte dans le calcul de la rémunération et des éventuelles pénalités sur les taux de captation. Il est d’ailleurs précisé que les JRM devront être conditionnés en balles dès le démarrage de la phase 1. |
| 4.9 | CCAP (question n°3) |  |  | Pouvez-vous nous indiquer si les garanties des polices souscrites par le SYCTOM comportent la couverture des pertes d'exploitations résultant d'un décalage de livraison des nouvelles installations suite à un sinistre ? Pouvez-vous nous préciser la valeur du montant de la garantie dommages aux existants ? | Le SYCTOM n'est pas assuré en pertes d'exploitation quelles qu'elles soient pour les installations faisant l’objet du présent marché puisqu'il y a transfert de la charge d'assurances à l'exploitant. |
| 4.10 | Acte d’Engagement (question n°1) | 2 | 8/14 | L’article 2 – PRIX de l’Acte d’Engagement (page 8/14) reprend les montants de l’ensemble des prestations du marché. Il distingue notamment les prestations d’études, de conception et de maîtrise d’œuvre, de construction, d’exploitation et de maintenance. Il mentionne que la TVA applicable est de 19.6 %. Confirmez-vous que la TVA applicable à l’exploitation et à la maintenance est de 19.6 % ? Concernant la décomposition du montant total du marché, sommes nous autorisés à remplacer « T.V.A au taux de 19.6% » par « Montant total de la T.V.A » ? | Le taux de la TVA applicable à l’exploitation et à la maintenance est de 5.5 %. Il est demandé au candidat d’indiquer à l’article 2 de l’Acte d’Engagement, partie C et partie D, un montant de TVA au taux de 5.5 %. Dans la partie E, Montant total du marché, il vous est demandé de remplacer « T.V.A au taux de 19.6% » par « Montant total de la T.V.A ». |
| 4.11 | Acte d’Engagement - Cadre des garanties Souscrites – Partie I (question n°2) | 8.2.2 | 21/25 | A l’article 8.2.2 du cadre des garanties Souscrites – Partie I (page 21/25) – il est indiqué « Le débit de fuite pour les eaux pluviales sur le site de Romainville-Bobigny est fixé à 10l/s/ha et la teneur résiduelle maximale pour le rejet est fixée à 5 mg/l ». Nous comprenons que le seuil est 5 mg/l d’hydrocarbures. Pouvez-vous nous le confirmer ? | Il s’agit en effet de la concentration en hydrocarbures totaux. |
| 4.12 | CCTP (question n°1) |  |  | Une entreprise est actuellement en train de démolir et terrasser le terrain "Mora le Bronze ". Dans le but d'estimer précisément les limites de prestations et en particulier les travaux de démolition, dépollution et terrassement (ou remblais) qui resteront à exécuter, pouvez-vous nous indiquer jusqu'à quel niveau NGF et dans quelles zones ces travaux sont-ils prévus ? | L’entreprise SSDR (Seine Saint Denis Recyclage) a effectivement été autorisée par le département de la Seine Saint Denis à utiliser à titre provisoire ; le terrain « MORA LE BRONZE » pour ses activités de concassage de blocs béton. Cette entreprise n’assure donc pas de travaux de démolition ou de terrassement, à l’exception de ceux réalisés pour permettre un accès aisé au site. |
| 4.13 | CCTP (question n°2) |  |  | Pourriez-vous nous préciser si la rue de la Pointe fait partie de l’emprise du futur centre multifilière de traitement de déchets ? | La ½ voie de la rue de la Pointe (de la limite de propriété actuelle du terrain « INTERGOODS » à la moitié de la chaussée) fait partie de l’emprise du futur centre de traitement multifilière des déchets (1/2 voie privée, propriété du SYCTOM). La conception, la construction et l’exploitation d’aménagements et/ou d’ouvrages sur cette ½ voie sont à la charge du titulaire du marché résultant de la présente consultation. L’attention des candidats est attirée d’une part sur le fait qu’il s’agit d’une ½ voie privée mais ouverte à la circulation publique et d’autre part sur l’existence de lignes de tension EDF sous la ½ voie de la rue de la Pointe (voir annexes n°1.A et 1.B) |
| 4.14 | CCTP (question n°3) | 3.4.1 | 35/67 | A l’article 3.4.1 du Volet I du CCTP (page 35/67), il est précisé que dans le cadre du développement de l’axe RN3-Canal de l’Ourcq, un giratoire ou un carrefour à feux au droit de la rue de la Commune sera étudié. Pourriez-vous nous indiquer à quelle date est prévue la mise en service de cet aménagement ? | Dans le protocole d’accord entre les villes de Bobigny et de Paris, le SYCTOM de l’Agglomération Parisienne, le SITOM 93 et le Département de la Seine-Saint-Denis relatif au projet d’aménagement d’un port urbain de fret à Bobigny sur le terrain dit Mora le Bronze, il est effectivement prévu que le département de la Seine Saint Denis étudie et réalise des aménagements de voirie nécessaires sur la RN3 en matière d’accessibilité au port, mais dans un délai non connu à ce jour. |
| 4.16 | CCTP Volet II (question n°5) | 1.1.1.3 | 10/126 | A l’article 1.1.1.3 du volet II du CCTP (Zones de contrôle qualité des collectes sélectives multimatériaux, des ordures ménagères résiduelles et des objets encombrants), il est précisé que, pour les bennes d’ordures ménagères résiduelles, il faut prévoir a minima une loge pour chaque type de collecte. Que doit-on comprendre par « type de collecte » ? Par ailleurs, au volet IV, il est précisé que le contrôle qualité doit se faire en faisant déverser les bennes sur une plate-forme connexe à la fosse OMr avec néanmoins la possibilité d’utiliser une zone du quai sécurisé. Nous comprenons que ces dispositions peuvent se substituer à celles indiquées au volet II mentionnées ci-avant. Pouvez-vous nous le confirmer ? | La mention « pour chaque type de collecte » n’est pas à prendre en compte dans l’article 1.1.1.3. du volet 2 du CCTP puisqu’il ne s’agit bien dans la phrase que des collectes d’OMr. Il est en outre précisé que, qu’il s’agisse d’OMr, de collectes sélectives ou d’objets encombrants, le retour des déchets au producteur n’est pas à envisager : seule s’applique la procédure de déclassement qui permet de « dégrader » en OMr des collectes sélectives ou d’OE de mauvaise qualité, ou de déclasser directement en refus ou en DMS tout ou partie des collectes d’OMr contenant des déchets en quantité et/ou en nature incompatibles avec le process de tri-méthanisation (cf. art 4.1.3. du volet 4 du CCTP). Par ailleurs, concernant le contrôle qualité des OMr déversées sur le centre, il est rappelé qu’il consiste en un contrôle visuel et statistique (choix aléatoire) du contenu de bennes de collecte d’OMr. Celui-ci nécessite la création d’une loge identifiée conformément aux prescriptions de l’article 1.1.1.3 du Volet II. Toutefois, en cas d’encombrement de cette loge (par exemple, lors du contrôle qualité simultané de plusieurs bennes d’OMr), une zone sécurisée pourra être délimitée sur le quai de déchargement afin de procéder au vidage de la benne. Le recours au quai de déchargement doit rester exceptionnel et sous réserves de la compatibilité de cette opération avec l’encombrement du quai (notamment : en dehors des heures de pointes) afin de minimiser les risques d’accident. |
| 4.17 | CCTP (question n°6) | 4.1.4.1 | 54/126 | A l’article 4.1.4.1 du volet II du CCTP (page 54/126), il est précisé que le temps de séjour sur le site (entre pesées entrée et sortie) sera vérifié conformément au cadre des garanties. Dans le CCTP et ses annexes, il figure uniquement des informations sur les apports horaires relatifs à la collecte sélective et aux objets encombrants. Pourriez-vous transmettre le même type d’information pour les OMr ? | A titre indicatif, l’annexe n°2 du présent document « Apports horaires OMr » fait apparaître les apports horaires pendant 3 semaines « normales » de l’année 2007 (hors périodes de vacances). Le tonnage annuel apporté pendant cette période était de 360.000 tonnes environ. |
| 4.18 | CCTP Volet II (question n°7) | 6.2.7 | 93/126 | A l’article 6.2.7 du Volet II du CCTP (page 93/126), il est précisé que le Titulaire devra mettre en place une unité d’épuration du biogaz pour garantir une teneur en CH4 de 65% et pouvant épurer le biogaz jusqu’à 97% de CH4. Nous serions en mesure de répondre aux tranches conditionnelles 1, 2 et 4 de valorisation énergétique sans recourir à ce niveau d’enrichissement du biogaz (i.e. 65%). Pouvez-vous nous confirmer cette possibilité ? | Se reporter à la réponse de la question n°1.5 concernant le traitement du biogaz. (Voir les réponses à la 1ère série de question (réponses aux questions du 26 octobre 2007)) |

| 4.19 | CCTP Volet II (question n°8) | 8.1.4 | 115/126 | A l’article 8.1.4 du volet II du CCTP (page 115/126), il est précisé que le quai de déchargement des objets encombrants devra être dimensionné pour recevoir des bennes et des gros porteurs à déchargement par vérin télescopique. Confirmez-vous ce point ? Si oui, faut-il prévoir des loges permettant d’accueillir des gros porteurs ? Pourriez-vous préciser la proportion de gros porteurs ? | Il est précisé que le SYCTOM souhaite que le futur centre de Romainville-Bobigny anticipe la possibilité d’apports d’objets encombrants en gros porteurs à titre exceptionnel (transferts exceptionnels depuis d’autres sites ou apports massifiés par les communes et syndicats de collecte par exemple). Toutefois, ces apports devant rester exceptionnels, cette fonctionnalité pourra être obtenue : - soit par le dimensionnement suffisant du quai de déchargement de l’unité de pré-tri des OE pour accueillir les gros porteurs - soit par la possibilité de décharger les gros porteurs d’OE sur un autre quai de déchargement (des OMr par exemple) et de les reprendre pour les amener par un brouettage interne jusqu’à l’unité de pré-tri des OE. Dans ce dernier cas, la prestation de brouettage interne fait partie des prestations attendues du Titulaire, celui-ci en assumant la charge et devant disposer des engins et véhicules permettant de la réaliser dans de bonnes conditions de sécurité. En outre, il est précisé que cette même logique est également applicable pour les collectes sélectives, le futur centre de Romainville-Bobigny devant pouvoir accueillir des apports de collectes sélectives par gros porteurs, soit directement sur le quai de déchargement des CS, soit sur un autre quai de déchargement, avec réalisation d’un brouettage interne par l’exploitant. Enfin, il est précisé que, quelle que soit la solution retenue, l’obligation de déchargement dans une loge de déchargement pour effectuer le contrôle qualité ne s’applique pas en cas d’apport des OE ou des CS par gros porteurs. La configuration du ou des quais de déchargement permettant l’accueil des gros porteurs devra cependant permettre la coactivité avec les autres modes d’apports de déchets (bennes de collectes,…). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.20 | CCTP (question n°9) | Au paragraphe 1.3.4 du volet IV du CCTP (page 22/108) il est précisé qu’en phase 1, « le pré-tri des encombrants consiste à extraire les métaux ferreux et non ferreux ». Par ailleurs le Cadre des garanties souscrites - Partie II p8/21(Annexe II à l’Acte d’engagement) fixe les taux de captation minimaux exigés pour un centre de tri des objets encombrants : Tableau 5. Garanties Minimales Souscrites. Taux de captation; Valeurs limites; Valeurs garanties. Centre de tri des Objets Encombrants. Taux de captation Acier; ≥ 56%; ………………..%. Taux de captation Aluminium; ≥ 85%; ……………..%. Taux de captation des cartons; ≥ 32%; ………………..%. Taux de captation des gravats; ≥ 80%; ………………..%. Taux de captation des DEEE; ≥ 90%; ………………..%. Ces taux de captation sont valables pour les phases 1 et 2. A l’article 1.3.4.4 du Volet IV du CCTP, les seuils de déclenchement des primes et pénalités sont les suivants : Matériaux; Fourchettes de caractérisation; Taux de captation. Métaux; 3 – 8 %; Acier : ≥ 56 %. Aluminium ≥ 85 %. DEEE; 2 – 6 %; ≥ 90 %. Papiers/Cartons; 5 – 7%; ≥ 32 %. Inertes; 5 – 25%; ≥ 80 %. Ils sont différents de ceux prévus au CCAP article 5.2.1.5.2 : ##### Pénalités liées à la non-atteinte des taux d’extraction I; Produit; Taux d’extraction demandé Texi; Période de calcul des primes et pénalités; Pénalité P - i (€HT/t). 1; Bois; 32%; Semestrielle (avec la facturation de chaque mois de juin et décembre); -5 €HT /t. 2; Ferreux; 56%; semestrielle; -10 €HT/t. 3; Cartons; 32%; semestrielle; -5 €HT /t. 4; DEEE; 90%; semestrielle; -10 €HT/t. Enfin, la pièce 5 - B1 – détail estimatif DCE indique les taux d’extraction suivants : Caractérisation donnée SYCTOM (3); Hypothèse d'extraction; Coefficient ki (5); Prix par matériau (6); Quantité extraite (7); TOTAL (8). Cartons; 4,00%; 32%; 3,5; 0; 0; 0. Métaux ferreux; 5,00%; 56%; 4; 0; 0; 0. Métaux non ferreux; 0,40%; 56%; 15; 0; 0; 0. Bois; 37,00%; 32%; 2; 0; 0; 0. DEEE; 1,00%; 90%; 3,5; 0; 0; 0. OE à trier; Flux par défaut; 1; 0; 0; 0. OM; 6,00%; 64%; 0; 0; 0; 0. Refus de grande taille; 8,00%; 90%; 0; 0; 0; 0. Pourriez-vous préciser, pour le pré-tri des objets encombrants en phase 1, la nature des flux à extraire, les taux de captation exigés ainsi que les seuils hauts et bas de déclenchement des primes et pénalités ? Pouvez-vous nous transmettre les pièces du dossier de prix éventuellement mises à jour (Pièce 5 – B1 - Détail estimatif DCE) ? | Concernant la phase 1 : Il est rappelé que la prestation de pré-tri et transfert des OE ne concerne que la période du démarrage du marché au 31 décembre 2008. Font partie de la prestation attendue du candidat : - la réception des collectes d’OE - un pré-tri sommaire, de même type que celui qui est actuellement effectué sur le site. - le transport du flux d’OE à trier vers le centre de tri désigné par le SYCTOM Le tri du flux OE à trier ne fait pas partie de la prestation demandée. L’objectif du pré-tri sommaire en phase 1 est d’extraire « au plus tôt » les matières valorisables suivantes : métaux ferreux, métaux non ferreux, DEEE intègres. Il n’est donc pas demandé pour cette phase d’extraire les refus (aberrants et sacs d’OM) ni les autres matières valorisables (cartons et bois). Si, pour des questions d’optimisation de transport notamment, le Titulaire extrait des refus, le transport de ces refus vers le centre désigné par le SYCTOM est à sa charge, le coût de traitement étant par contre supporté directement par le SYCTOM. Concernant la phase 3 : Il est rappelé que la prestation de pré-tri et transfert des OE en phase 3 (ou à compter de la mise en exploitation de l’unité de pré-tri des OE) comprend : - la réception des collectes d’OE - un pré-tri poussé de ce gisement - le conditionnement en conteneur et le chargement sur les péniches affrétées par le SYCTOM ou ses partenaires du flux d’OE à trier et du flux de refus (aberrants et OM) issues du pré-tri. Le transport fluvial, le tri des OE et l’élimination des refus ne font pas partie de la prestation. L’objectif du pré-tri poussé en phase 3 est : - d’une part d’épurer le flux d’OE à trier en en enlevant les éléments de grande taille et les ordures ménagères, tel qu’indiqué à l’article 7.5 du volet IV du CCTP. - d’autre part de capter « au plus tôt » les éléments valorisables de taille permettant leur récupération par un process de pré-tri : les métaux ferreux et non ferreux, les DEEE intègres, le bois, les cartons. Il n’est pas imposé d’isoler un flux de gravats. Compte tenu de ces précisions sur les objectifs du pré-tri en phase 1 et 3, il est également précisé que les pénalités Poi, Pdécl-oe et Pcarac-oe prévues à l’article 5.2.1.5.1. du CCAP et portant sur la présence de matières indésirables dans le flux « OE à trier » ne s’appliquent qu’en phase 3. Les pénalités Pi prévues à l’article 5.2.1.5.2. portant sur la non atteinte des taux d’extraction de produits par matière s’appliquent par contre en phase 1 (pour les seuls métaux ferreux et DEEE intègres) et en phase 3 (pour l’ensemble des produits). Les taux d’extraction minimaux demandés sont les suivants conformément à l’article 5.2.1.5.2. du CCAP (cette indication précise les incertitudes de vocabulaire utilisé et corrige quelques incohérences dans les différents tableaux du CGS) : Taux mini; Période. Métaux ferreux; 56%; Phases 1 et 3. DEEE intègres; 90%; Phases 1 et 3. Cartons; 32%; Ph. 3 seulement. Bois; 32%; Ph. 3 seulement. Il est précisé qu’il n’y a pas d’objectif de captation imposé pour les métaux non ferreux (ni par conséquent de pénalités associées), le Titulaire étant cependant rémunéré par une rémunération à la tonne sortante différenciée par matière. Il n’est pas demandé au Titulaire de s’engager sur des taux d’extraction supérieurs aux taux minimaux indiqués ci-dessus. Il est en outre bien précisé que les taux de captation demandés portent sur l’ensemble du gisement et non uniquement sur les éléments de grande taille (leur valeur relativement faible tient compte du fait qu’une partie du gisement n’est pas aisément prenable à une étape de pré-tri). Le Titulaire est ainsi sensé capter la totalité des éléments « de grande taille » au sens défini par l’article 7.5 du volet 4 du CCTP, ainsi qu’une partie des éléments de taille plus petite mais néanmoins captables par un prétri. A titre indicatif, la proportion (en masse) d’éléments de grandes dimensions (tels que définis dans l’article 7.5.) estimée pour chaque flux est la suivante : Matériau; Rappel de la caractérisation dans le gisement; Part d’éléments ayant : - 1 dim > 2m - 2 dim ortho > 1m - 3 dim ortho > 0,8m. Bois; 30 – 45%; 30%. Métaux; 3 - 8%; 60%. DEEE; 2 – 6%; 90%. Papiers Cartons; 5 – 7% (dont environ 70% de cartons); 40%. JM; 2 – 3 %; 0%. Plastiques; 2 – 3%; 0%. Inertes; 5 – 25%; 10%. Sacs OM; 4 – 8%; 0%. Aberrants; 6 – 10%; 100%. Autres refus; 15 – 25 %; 0%. Il s’agit là d’ordres de grandeur moyens, compte tenu de la variabilité des OE. |
| 4.21 | CCTP (question n°10) | 1.4.2.4 | 29/108 | A l’article 1.4.2.4 du Volet IV du CCTP (page 29/108), il est précisé que, dans le cadre de l’exploitation de la décheterie, « le Titulaire aura proposé une filière de reprise des DMS ». Cependant, cette prestation ne figure pas dans l’annexe 1-1 du Volet I au CCTP. Pouvez-vous préciser si le Titulaire doit prendre le traitement des DMS à sa charge et l’inclure au forfait déchetterie ? | Il est bien précisé que le titulaire prendra le traitement des DMS à sa charge et incluera ce coût au forfait déchèterie. Le traitement des DMS issus des collectes sélectives, des ordures ménagères et des objets encombrants est également à la charge du titulaire et doit être intégré dans les prix des prestations correspondantes. Il n’est pas prévu de prix spécifique pour la gestion des DMS. |

| 4.22 | CCTP (question n°11) | A l’article 7.5 du volet IV du CCTP (page 99/108), Pré-tri des objets encombrants en phase 3, il est indiqué : « Le Titulaire devra prélever des éléments de grandes dimensions, il est considéré que les grands éléments répondent aux critères ci-dessous : - Les éléments avec une dimension de plus de 2 m, - Les éléments avec 2 dimensions orthogonales de plus de 1m, - Les éléments avec 3 dimensions orthogonales de plus de 80 cm. Le Titulaire devra isoler lors de cette opération les flux suivants : - Des aberrants (mousse, matelas, moquette, etc). - Les métaux (GEM non intègre et radiateurs en fonte, etc) - Les DEEE (notamment GEM Froid, GEM Hors Froid et Ecrans), - Du bois en mélange de qualité A et B (selon la norme EN 643), - Des cartons d’emballages type 1.05. Par ailleurs, le taux à sortir pour chaque flux considéré lors de l’opération de pré-tri est le suivant : Taux de captation; Valeurs limites. Unité de pré-tri des objets encombrants. Taux de captation du bois; ≥ 32%. Taux de captation des aberrants; ≥ 90%. Taux de captation des ferrailles; ≥ 56%. Taux de captation des DEEE; ≥ 90%. Taux de captation des cartons; ≥ 32%. Taux de captation des OM (sacs); ≥ 64%. Nous comprenons que les taux de captation portent uniquement sur les éléments de grande taille prenables à la pelle ? Pouvez-vous nous le confirmer ? Faut-il pré-trier les ordures ménagères ? Pourriez-vous nous donner, concernant la fourchette de variation sur la caractérisation des objets encombrants (Annexe II à l’Acte d’Engagement E - Cadre des garanties - Partie II »), la proportion, par produit, des éléments de grandes dimensions ? | Se reporter à la réponse apportée pour la question 4.20. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.23 | CCTP (question n°12) |  |  | Nous comprenons que les taux de captation relatifs au pré-tri des objets encombrants pour la phase 1 s’appliquent également aux objets de grande taille ? Confirmez-vous cette approche ? | Se reporter à la réponse apportée 4.20. |
| 4.24 | Dossier de prix (question n°1) |  |  | Le dossier de prix ne prévoit pas de cadre pour indiquer les prix de l’option obligatoire « tri optique des plastiques issus des ordures ménagères ». Pourriez-vous nous indiquer dans quelle(s) pièce(s) souhaitez-vous le voir figurer ? | Pour l’option « tri optique des plastiques », le Titulaire devra faire figurer les prix de l’option obligatoire « tri optique des plastiques issus des ordures ménagères » dans l’Etat des prix forfaitaires pour la conception et la réalisation du centre multifilière et la Décomposition des prix forfaitaires pour la conception et la réalisation du centre multifilière selon les modèles ci-dessous : - Etat des prix forfaitaires pour la conception et la réalisation du centre multifilière : - Décomposition des prix forfaitaires pour la conception et la réalisation du centre multifilière : |

Réponses aux questions du 22 novembre 2007

| N° | Document |  | § | Pages | Questions | Réponses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-1 | RC |  |  |  | Activités d’exploitation des objets encombrants pendant les phases Il est indiqué qu’en « Phase 1 : l’exploitation pendant 18 mois du centre de traitement multifilière à Romainville actuellement en exploitation comprenant une unité de prétri des objets encombrants cadre des activités de réception des objets encombrants estimés à 60 000 tonnes par an sur site sera exploitée jusqu’au 31 décembre 2008, le tri des objets encombrants s’effectuera sur un autre site proposé par le titulaire. » Par ailleurs l’annexe « 1-1 Tableaux de répartition des missions SYCTOM/TITULAIRE » indique que le « Tri des OE pré-triés sur centre externe » est du ressort du SYCTOM. Merci de bien vouloir nous confirmer quel est le mode de gestion retenu en phase 1 et 3 pour le tri externalisé des OE. | Se reporter à la réponse de la question 4.1. |
| 5-3 | CCTP volet II |  |  | 86/126 | Caractérisation des ordures ménagères Il est fait référence à une caractérisation réalisée en novembre – décembre 2006. Nous n’avons pas trouvé dans les annexes au volet IV, le rapport correspondant (sur la même base que les documents A41999/version B et A39645/version A. Nous vous remercions par avance de bien vouloir nous communiquer ce document. | Voir l’annexe n°3 du présent envoi « 1ère campagne BRGM » |

| 5-4 | CGS | Partie I, point 8.3.1 | 21/25 | Traitement d’air Page 21/25 du Cadre des Garanties Souscrites (Partie I, point 8.3.1), il est demandé un taux de renouvellement d’air neuf de 4 volumes / h pour tout local. Pouvez-vous nous confirmer que vous maintenez cette imposition pour tous les locaux, notamment pour les bâtiments suivants : - stockage, conditionnement des produits, sous-produits et refus issus du tri primaire et où les concentrations en odeurs peuvent être maîtrisées en aspirant directement l’air vicié à la source, - tri d’objets encombrants et de tri de collectes sélectives, ou ces déchets n’ont pas un caractère fermentescible. | Cette valeur limite de 4 volumes / h correspond au débit minimal de ventilation mécanique à prévoir préconisé par le guide de conception INRS pour les centres de tri de collectes sélectives et d’objets encombrants dans les zones de réception, déchargement, stockage des déchets. Cette imposition est donc valable pour les unités de tri des collectes sélectives et de pré-tri des encombrants comme prescrit par le guide INRS. Pour l’unité de tri/méthanisation, le Titulaire devra respecter cette imposition de taux de renouvellement d’air dans les locaux où l’aspiration seule ne permet pas de garantir la qualité sanitaire de l’air. En effet, afin de maîtriser les odeurs notamment au niveau des unités de préparation de l’entrant en digestion et de déshydratation des sortants, un système de captation de l’air vicié doit être mis en place pour garantir la qualité sanitaire de l’air des différents locaux de l’unité. Par conséquent, le cadre des garanties est précisé comme suit : « Conformément au Code du Travail (notamment l’article R232-5 relatif à l’aération et l’assainissement) et aux prescriptions de l’INRS (guides de conception ED 914 notamment), le Titulaire doit respecter les contraintes minimales définies ci-dessous pour chaque local. Les installations de ventilation doivent assurer le renouvellement de l’air en tout point des locaux. ### Pour tout local Tableau 22. Garanties Minimales Souscrites. Valeurs limites; Valeurs garanties. Vitesse d’air en hiver; ≤ 0,15 m/s; .........................m/s. Vitesse d’air en été; ≤ 0,25 m/s; .........................m/s. ### Pour tout local de réception, chargement, dechargement et stockage de matières Tableau 23. Garanties Minimales Souscrites. Valeurs limites; Valeurs garanties. Renouvellement d’air neuf; ≥ 4 volumes/h; .........................vol/h. Ces dispositions s’appliquent sans restriction pour les unités de tri des collectes sélectives et de pré-tri des objets encombrants. Pour ce qui est de l’unité de tri/méthanisation, cette obligation ne s’applique plus dès lors qu’un système de captation de l’air vicié peut être mis en place et que celui-ci garantit la qualité sanitaire de l’air des différents locaux de l’unité conformément au Code du Travail. » |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-5 | CCTP – volet II |  | 17/126 | Eurocodes Page 17/126 du CCTP volet 2, il est indiqué que « Le titulaire devra s’assurer que les documents établis par les entreprises ne comportent aucune erreur, omission ou contradiction normalement décelable au regard des réglementations en vigueur – normes EUROCODES ». Pour le moment, la transposition en France des Eurocodes n’est pas effective pour la totalité des Eurocodes. Merci de bien vouloir nous préciser de quelle manière doit-on prendre en compte les Eurocodes qui ne sont pas encore transposés ? | Le Titulaire veillera tout d’abord à concevoir et réaliser les différentes unités conformément aux règles de l’art. D’autre part, les Eurocodes non transposés en droit national doivent être pris en compte tant qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions existantes du droit français. Durant la phase « Etudes », les points problématiques liés au respect des Eurocodes non transposés pourront être étudiés plus précisément au cas par cas. |
| 5-6 |  |  |  | Personnel Généris La liste du personnel de la société Généris à reprendre initialement transmise dans le cadre de la phase de dialogue n’est pas présente dans la dernière version du cahier des charges. Pouvez-vous actualiser ou confirmer cette liste du personnel. De plus, il nous serait utile de pouvoir disposer des informations complémentaires suivantes pour chaque individu : - son coefficient - son ancienneté - son salaire - ses avantages acquis - les primes non conventionnelles | A partir des informations qui figurent dans l’annexe 4 du présent envoi (synthèse personnels). Le candidat dispose de toutes les informations nécessaires en dehors des données strictement individuelles. |
| 5-7 | CCAP | 1-10 |  | L’article 1.10 du CCAP relatif au personnel fait référence à l’application de l’article L122.12 du code du travail pour les prestations A, D et E du traitement multi filière de ROMAINVILLE/ BOBIGNY, celui-ci constituant une entité économique unique. Par ailleurs, vous faîtes référence dans l’article 1.1.4 du volet IV – organisation de l’exploitation à l’application de l’annexe 5 de la convention collective nationale des déchets. L’article L 122.12 du code du travail et l’annexe 5 de la CCNAD n’entrainant les mêmes obligations pour le futur adjudicataire, nous vous demandons de bien vouloir nous préciser sur quelles dispositions législatives ou conventionnelles devons nous conformer dans le cadre de la reprise du personnel et le chiffrage de notre volet social. | Le personnel employé sur le site est bien couvert par une Convention Collective unique qui est celle des Activités du Déchet. La question doit faire l’objet d’un examen complémentaire et la réponse fera l’objet d’un envoi ultérieur. |
| 5-8 |  |  |  | Diagnostic Amiante Pourrait-on disposer du rapport de diagnostic amiante sur les bâtiments existants du site de Romainville ? | Le diagnostic amiante par rapport aux risques d’exposition des personnels d’exploitation du centre actuel est fourni en annexe n°5 du présent envoi sachant qu’elle vous sera adressée sous forme de CD ROM dans l’envoi postal. Le candidat devra intégrer dans son offre les éléments figurants dans ce diagnostic pour faire un chiffrage des travaux de déconstruction. Le titulaire qui sera désigné à l’issue de la procédure devra réaliser à ses frais un diagnostic complet du site en vu de la démolition des ouvrages qu’il prévoira de déconstruire. |
| 5-9 | CCTP – volet II |  | 93/126 | Epuration du biogaz Page 93/126 du CCTP volet II, il est indiqué que quelle que soit la tranche conditionnelle, « le titulaire doit mettre en place une unité d’épuration du biogaz destinée à épurer le biogaz pour garantir une teneur en CH4 de 65 %, l’unité pourra en cas de besoin, épurer le biogaz jusqu’à 97 % ». Pouvez-vous nous confirmer que vous maintenez cette exigence en particulier pour les tranches conditionnelles 1 et 2 dans lesquelles les groupes électrogènes et les chaudières mises en œuvre sont capables de recevoir un biogaz avec un taux minimum de 55 % de CH4. Cette épuration poussée va nécessiter la mise en place d’une unité d’épuration à la fois très coûteuse et très consommatrice en énergie. | Se reporter à la réponse apportée pour la question 1.5 (1ère série de réponses au candidat) |